XAgent 可视化配置平台

软件操作手册

IoT 网关控制台 v1.0

© 2026 XAgent Team

文档版本：v1.0 | 更新日期：2026年6月

文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-30 | XAgent Team | 初始版本发布 |

目 录

第一章 系统概述		3

1.1 系统简介		3

1.2 技术架构		4

1.3 系统运行环境要求	4

1.4 功能特性总览	5

第二章 系统登录与界面概览	6

第三章 监控面板（Dashboard）	9

第四章 设备管理		12

第五章 通道管理		20

第六章 规则引擎		25

第七章 告警配置		32

第八章 组态编辑（SCADA）	37

第九章 系统设置		46

第十章 常见问题与故障排查	52

附录 A 术语表		58

附录 B 快捷键参考	59

第一章 系统概述

1.1 系统简介

XAgent 可视化配置平台是一套面向工业物联网（IoT）领域的数据采集网关管理系统。平台提供设备接入、数据采集、通道上传、规则引擎、告警通知以及 SCADA 组态可视化编辑等核心功能，帮助用户实现对工业设备的集中监控与智能管理。

平台采用 B/S（浏览器/服务器）架构，用户通过浏览器即可访问全部功能，无需安装额外客户端软件。系统支持多协议设备接入，包括 Modbus TCP/RTU、KNX、BACnet 等主流工业协议，并提供可视化的规则编排能力，满足各类场景联动和自动化控制需求。

1.1.1 应用场景

- 工业自动化：PLC 设备监控、生产线数据采集、设备状态监测

- 楼宇自控：HVAC 系统管理、照明控制、能耗监测

- 智能家居：设备远程控制、场景联动、环境监测

- 能源管理：电力监控、水表气表采集、能耗分析

- 环境监测：温湿度监控、空气质量监测、水质检测

1.1.2 系统特点

- 可视化操作：拖拽式界面设计，零代码配置设备和规则

- 多协议支持：Modbus、KNX、BACnet 等主流工业协议

- 实时数据：毫秒级数据采集和展示

- 灵活规则：可视化规则编排，支持复杂逻辑判断

- 多端通知：系统通知、邮件、Webhook 多种告警方式

- 权限管理：基于角色的细粒度权限控制

- 多语言支持：中文简体、中文繁体、英文

- 数据安全：配置备份恢复、操作日志记录

[ 截图位置：系统首页截图 ]

1.2 技术架构

平台基于现代化前端技术栈构建：

| 技术组件 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.4+ | 前端核心框架，采用 Composition API |
| TypeScript | 5.3+ | 类型安全的 JavaScript 超集 |
| Element Plus | 2.5+ | Vue 3 UI 组件库 |
| Pinia | 2.1+ | Vue 3 官方推荐的状态管理库 |
| Vue Router | 4.2+ | Vue 3 官方路由管理器 |
| ECharts | 5.5+ | 百度开源的数据可视化图表库 |
| Vue Flow | 1.33+ | 基于 Vue 的流程图/节点编辑器 |
| vue-i18n | 9.14+ | Vue 国际化插件 |
| Vite | 5.0+ | 新一代前端构建工具 |
| Axios | 1.6+ | 基于 Promise 的 HTTP 客户端 |
| Sass | 1.69+ | CSS 预处理器 |

1.3 系统运行环境要求

浏览器要求

| 浏览器 | 最低版本 | 推荐版本 |
| --- | --- | --- |
| Google Chrome | 90+ | 最新版 |
| Microsoft Edge | 90+ | 最新版 |
| Mozilla Firefox | 88+ | 最新版 |
| Safari | 14+ | 最新版 |

提示：推荐使用 Chrome 或 Edge 浏览器以获得最佳体验。系统不支持 Internet Explorer。

服务器要求

| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 核 | 4 核及以上 |
| 内存 | 4 GB | 8 GB 及以上 |
| 磁盘空间 | 20 GB | 50 GB 及以上 |
| 操作系统 | Linux / Windows / macOS | Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+ |
| Node.js | 18+ | 20+ |
| 网络带宽 | 10 Mbps | 100 Mbps 及以上 |

1.4 功能特性总览

平台包含以下核心功能模块：

| 模块 | 功能说明 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 监控面板 | 系统运行状态概览 | 查看数据趋势、设备状态、告警统计 |
| 设备管理 | 工业设备接入与管理 | 设备增删改查、点位配置、实时值查看、远程写值 |
| 通道管理 | 数据上传通道配置 | 通道增删改查、上传策略配置、连接测试 |
| 规则引擎 | 可视化规则编排 | 创建场景联动、告警规则、定时任务 |
| 告警配置 | 告警记录与通知管理 | 告警处理、通知渠道配置 |
| 组态编辑 | 可视化面板设计 | 拖拽组件、点位绑定、面板发布 |
| 系统设置 | 系统配置与用户管理 | 用户管理、角色权限、配置备份 |

第二章 系统登录与界面概览

2.1 系统登录

登录是访问系统的第一步，请按照以下步骤操作：

步骤 1：打开浏览器，在地址栏输入系统访问地址（例如：http://localhost:5173 或服务器 IP 地址）

步骤 2：系统自动跳转到登录页面，页面包含以下元素：

  - 系统 Logo 和名称（XAgent）

  - 副标题（IoT 网关控制台）

  - 用户名输入框

  - 密码输入框

  - 登录按钮

  - 底部版本信息

步骤 3：在"用户名"输入框中输入您的账号

步骤 4：在"密码"输入框中输入您的密码

步骤 5：点击"登录"按钮或按 Enter 键提交登录请求

步骤 6：登录成功后，系统自动跳转到监控面板页面

[ 截图位置：登录页面截图 ]

登录失败处理

- 用户名或密码错误：页面显示"用户名或密码错误"提示，请检查输入后重试

- 网络连接失败：页面显示"登录失败，请检查网络连接"，请检查网络后重试

- 账号被锁定：请联系系统管理员解锁

提示：默认管理员账号请联系系统管理员获取。首次登录后建议及时修改密码。

2.2 界面布局

登录成功后，系统主界面采用经典的后台管理系统布局，包含以下区域：

顶部导航栏

位于页面最顶部，包含：

- 系统名称和 Logo（左侧）

- 主题切换按钮（浅色/深色主题）

- 语言切换下拉菜单（中文简体/中文繁体/English）

- 当前用户信息（用户名和角色）

- 退出登录按钮

左侧菜单栏

位于页面左侧，固定宽度，包含以下导航项：

- 监控面板（Odometer 图标）

- 设备管理（Monitor 图标）

- 通道管理（Connection 图标）

- 规则引擎（Connection 图标）

- 告警配置（Bell 图标）

- 项目管理（Folder 图标）

- 系统设置（Setting 图标）

提示：当前选中的菜单项会高亮显示。点击菜单项可切换到对应功能模块。

主内容区

占据页面大部分空间，展示当前模块的具体内容和操作界面。不同模块的界面布局和功能各不相同。

底部信息栏

位于页面最底部，显示：

- 版权信息：© 2026 XAgent 数据采集网关系统

- ICP 备案号

- 系统版本号：v1.0.0

[ 截图位置：系统主界面布局截图 ]

2.3 主题与语言切换

主题切换

系统支持两种主题模式：

- 浅色主题：默认主题，适合白天办公环境使用

- 深色主题：深色背景，适合夜间使用，减少眼部疲劳

切换方法：点击顶部导航栏的主题切换按钮，界面将立即切换到对应主题。

语言切换

系统支持三种界面语言：

- 中文简体（zh-CN）：默认语言

- 中文繁体（zh-TW）

- 英文（en）

切换方法：点击顶部导航栏的语言下拉菜单，选择目标语言。切换后界面将立即生效，语言偏好会保存在浏览器本地存储中，下次访问时自动使用上次选择的语言。

2.4 权限管理概述

系统基于角色的访问控制（RBAC）模型，不同角色拥有不同的功能权限：

| 功能模块 | 查看 | 创建 | 编辑 | 删除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控面板 | ✓ | — | — | — |
| 设备管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通道管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 规则引擎 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 告警配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组态面板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系统设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

提示：具体权限由管理员在"系统设置 > 权限矩阵"中配置。如果某个菜单项不显示，说明当前用户没有该模块的查看权限。

2.5 退出登录

退出系统操作步骤：

步骤 1：点击顶部导航栏的用户名或头像区域

步骤 2：在下拉菜单中点击"退出登录"

步骤 3：系统清除登录状态并跳转回登录页面

注意：退出登录后，未保存的编辑内容可能会丢失。请在退出前保存所有更改。

第三章 监控面板（Dashboard）

3.1 功能概述

监控面板是系统的主页和默认页面，提供系统运行状态的概览和关键指标的实时展示。通过监控面板，用户可以快速了解系统整体运行情况，包括设备在线状态、数据采集量、告警情况等重要信息。

监控面板采用卡片式布局，将不同类型的信息分组展示，便于用户快速获取关键数据。

[ 截图位置：监控面板完整截图 ]

3.2 数据概览卡片

页面顶部显示四个核心指标卡片，每个卡片包含图标、数值和状态描述：

待处理告警卡片

- 显示当前未处理（新建状态）的告警数量

- 点击卡片可跳转至告警配置页面查看详细信息

- 数值为 0 时显示"无新增"状态

- 数值大于 0 时以醒目颜色提醒用户

在线设备卡片

- 显示当前在线设备数量及总设备数

- 显示在线率百分比

- 状态指示：

  - - 全部在线：绿色，显示"运行良好"

  - - 部分离线：黄色，显示"部分离线"

  - - 多数离线：红色，显示"多数离线"

  - - 无设备：灰色，显示"无设备"

在线通道卡片

- 显示当前在线通道数量及总通道数

- 显示连接状态描述：

  - - 全部连接：显示"连接正常"

  - - 部分断开：显示"部分断开"

  - - 多数断开：显示"多数断开"

活跃规则卡片

- 显示已启用且正在执行的规则数量

- 包括场景联动、告警规则和定时任务

[ 截图位置：数据概览卡片截图 ]

3.3 数据采集趋势图

中部区域展示数据采集量的时间趋势图，使用 ECharts 折线图渲染：

时间范围选择

- 1小时：显示最近 1 小时的采集数据，适合实时监控

- 24小时：显示最近 24 小时的采集数据，适合日常巡检

- 7天：显示最近 7 天的采集数据，适合趋势分析

图表内容

- 采集总量曲线：显示系统累计采集的数据量

- 今日采集曲线：显示当天采集的数据量

- 总上传速率：显示平均每小时采集条数（条/时）

- 平均速率：显示平均采集速率

操作功能

- 点击"刷新数据"按钮可手动更新图表数据

- 鼠标悬停在图表上可查看具体时间点的数据值

- 数据加载失败时显示错误提示，可点击重试

[ 截图位置：数据采集趋势图截图 ]

3.4 通道上传统计

展示各通道的数据上传情况，帮助用户了解数据上传效率：

- 总上传速率：所有通道合计的上传速率（条/秒）

- 平均成功率：各通道上传成功率的平均值

- 数据积压：当前等待上传的数据量（条）

提示：传输状态良好时显示绿色，需要关注时显示黄色。当成功率低于阈值或积压量过大时，建议检查通道连接状态。

3.5 系统资源监控

展示服务器资源使用情况，以进度条或仪表盘形式显示：

- CPU 使用率：服务器 CPU 当前使用百分比

- 内存使用率：服务器内存当前使用百分比

- 磁盘使用率：服务器磁盘当前使用百分比

注意：当 CPU 或内存使用率超过阈值时，会显示"负载较高"警告。此时建议检查是否有异常进程占用资源，或考虑扩容服务器。

3.6 最新告警

展示最近产生的告警记录列表，包含：

- 告警级别（紧急/警告/提示），以不同颜色标识

- 告警消息内容

- 触发时间

点击"查看全部"按钮可跳转至告警配置页面查看完整告警列表。

3.7 系统信息

页面底部展示系统关键运行信息：

- 运行时长：系统自上次启动以来连续运行的时间（小时）

- 采集总量：系统自部署以来累计采集的数据总条数

- 今日采集：当天（0 点至今）采集的数据条数

- 数据质量：采集数据的整体质量评估百分比

第四章 设备管理

4.1 功能概述

设备管理模块是系统的核心功能之一，用于管理所有接入系统的工业设备。支持设备的增删改查、点位配置、实时数据查看、远程写值操作以及数据趋势分析。

设备管理采用左右分栏布局：左侧为设备列表，右侧为选中设备的点位列表或设备详情。

[ 截图位置：设备管理页面截图 ]

4.2 支持的协议类型

系统支持以下工业通信协议：

| 协议 | 连接方式 | 典型应用场景 | 默认端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus TCP | TCP/IP 网络连接 | PLC、仪表、传感器 | 502 |
| Modbus RTU | 串口通信（RS485/RS232） | 现场设备、仪表 | 串口 |
| KNX | KNX/IP 网关 | 楼宇自控、智能家居 | 3671 |
| BACnet | BACnet/IP 网络 | 楼宇自控系统 | 47808 |

4.3 设备列表

进入设备管理页面后，左侧显示设备列表，包含以下信息：

- 设备名称：用户自定义或资产标识

- 资产标识：设备的唯一标识符

- 协议类型图标：Modbus/KNX/BACnet 标识

- 在线/离线状态：绿色表示在线，灰色表示离线

- 点位数量：该设备下配置的点位总数

搜索与筛选

- 搜索框：输入关键词搜索设备名称或资产标识

- 状态筛选器：全部 / 在线 / 离线

[ 截图位置：设备列表截图 ]

4.4 新增设备

点击页面顶部的"新增设备"按钮，弹出设备配置对话框。请按照以下步骤操作：

步骤 1：填写基本信息

- 资产标识：设备的唯一标识，仅允许字母、数字、下划线和连字符（必填）

- 设备名称：显示名称，留空则使用资产标识作为名称

- 描述：设备的描述信息，便于后续识别（可选）

- 标签：用于分类管理，多个标签用逗号分隔，如"厂房1,温度"（可选）

步骤 2：选择协议类型

- 从下拉菜单中选择协议类型：Modbus TCP、Modbus RTU、KNX 或 BACnet

- 选择不同协议后，对话框会显示对应的配置字段

步骤 3：配置协议参数

根据选择的协议类型，填写对应的配置信息：

Modbus TCP/RTU 配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 主机地址 | 设备的 IP 地址或主机名 | 192.168.1.100 |
| 端口 | 通信端口号 | 502（默认） |
| 从站 ID | Modbus 设备的从站地址 | 1 |
| 采集周期 | 数据采集间隔（秒） | 2（推荐 1-5 秒） |
| 超时时间 | 通信超时时间（秒） | 5 |
| 启用 | 是否启用该设备 | 是 |

KNX 配置

| 字段 | 说明 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 主机地址 | KNX/IP 网关地址 | 192.168.1.200 |
| 端口 | KNX/IP 端口 | 3671 |
| 连接模式 | 通信连接方式 | 自动模式（推荐） |
| 同步模式 | 数据同步方式 | 智能模式（推荐） |
| 同步间隔 | 智能模式同步间隔（分钟） | 60 |
| 采集周期 | 数据采集间隔（秒） | 5（推荐 5-10 秒） |
| 超时时间 | 通信超时时间（秒） | 5 |

提示：连接模式说明：自动模式由系统自动选择最优连接方式。如遇连接数满问题，请选择"路由模式"。

BACnet 配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 本地 IP | 本地 BACnet 通信 IP 地址 | 192.168.1.50 |
| 设备 ID | BACnet 设备标识 | 12345 |
| 采集周期 | 数据采集间隔（秒） | 5（推荐 5-10 秒） |
| 超时时间 | 通信超时时间（秒） | 5 |

步骤 4：点击"保存"按钮完成设备创建

提示：设备创建成功后，状态显示为"离线"。系统会尝试连接设备，连接成功后状态变为"在线"。

[ 截图位置：新增设备对话框截图 ]

4.5 编辑设备

修改已有设备的配置：

步骤 1：在设备列表中找到目标设备

步骤 2：点击设备右侧的"编辑"按钮

步骤 3：在弹出的对话框中修改配置信息

步骤 4：点击"保存"按钮保存修改

提示：修改设备配置后，可能需要点击"热重载"按钮使新配置生效。

4.6 删除设备

删除设备及其所有点位配置：

步骤 1：在设备列表中找到目标设备

步骤 2：点击设备右侧的"删除"按钮

步骤 3：系统弹出确认对话框，显示"确定要删除设备 "{名称}" ({资产}) 吗？此操作不可恢复。"

步骤 4：点击"确定"确认删除，或点击"取消"放弃操作

注意：删除操作不可恢复！设备及其所有点位配置将被永久删除。请在删除前确认该设备不再使用。

4.7 热重载

热重载功能用于重新加载设备配置并重新建立连接，无需重启整个系统：

步骤 1：在设备列表中找到目标设备

步骤 2：点击设备操作区域的"热重载"按钮

步骤 3：系统重新读取设备配置并尝试建立连接

步骤 4：观察设备状态变化，确认是否重载成功

适用场景：

- 修改设备配置后需要立即生效

- 设备连接异常需要重新连接

- 设备从离线状态恢复

4.8 点位管理

点位是设备上具体的数据采集点或控制点。选中设备后，右侧显示该设备的点位列表。

点位列表信息

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 点位名称 | 点位的唯一标识 |
| 当前值 | 点位实时数据值，自动刷新 |
| 数据类型 | 点位的数据类型（如 uint16、float32 等） |
| 数据质量 | 良好（正常）/ 异常（通信失败）/ 不确定 |
| 更新时间 | 最后一次数据更新的时间 |
| 操作 | 趋势、写值、编辑、删除按钮 |

[ 截图位置：点位列表截图 ]

4.8.1 新增点位

点击"添加点位"按钮，弹出点位配置对话框：

通用配置（所有协议通用）

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 点位名称 | 点位的唯一标识，允许字母、数字、下划线、连字符、中文 | Temperature_1 |
| 数据类型 | 根据协议类型显示可选的数据类型 | float32 |
| 可写 | 标记该点位是否支持远程写值操作 | 是/否 |
| 单位 | 数据单位 | °C |
| 最小值 | 数据量程下限 | 0 |
| 最大值 | 数据量程上限 | 100 |
| 高报警 | 高报警阈值，超过此值产生告警 | 80 |
| 低报警 | 低报警阈值，低于此值产生告警 | 10 |
| 标签 | 分类标签，逗号分隔 | 温度,车间1 |

Modbus 协议专属配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | Modbus 寄存器地址 | 40001 |
| 寄存器类型 | 保持寄存器/输入寄存器/线圈/离散输入 | 保持寄存器 |
| 寄存器数量 | 占用的寄存器数量（多字节类型需要多个） | 2 |
| 缩放因子 | 数据缩放倍数，原始值 × 缩放因子 | 0.1 |
| 偏移量 | 数据偏移值，缩放后 + 偏移量 | 0 |
| 字节顺序 | 大端/小端/小端（西门子/三菱） | 大端 |
| 字顺序 | 多寄存器时的字序排列方式 | ABCD |

提示：数据值计算公式：最终值 = 原始值 × 缩放因子 + 偏移量。例如原始值 256，缩放因子 0.1，偏移量 0，最终值 = 25.6。

KNX 协议专属配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 组地址 | KNX 组地址，格式如 1/2/3 | 1/2/3 |
| 状态地址 | 状态组地址（可选） | 1/2/4 |
| 控制地址 | 控制组地址（可选） | 1/2/5 |
| 标准类型 | KNX DPT 标准类型，自动推导 | 9.001（温度） |

BACnet 协议专属配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 对象类型 | 模拟输入/模拟输出/二进制输入/二进制输出/多状态输入等 | analogInput |
| 对象实例 | BACnet 对象实例 ID | 100 |
| 属性 | 默认 presentValue（当前值） | presentValue |

4.8.2 编辑/删除点位

编辑点位：点击点位操作列的"编辑"按钮，修改配置后点击"保存"。

删除点位：点击点位操作列的"删除"按钮，确认后删除。删除操作不可恢复。

4.9 点位趋势

点位趋势功能用于查看点位历史数据的变化曲线，帮助分析数据趋势和排查问题。

步骤 1：在点位列表中找到目标点位

步骤 2：点击"趋势"按钮，弹出点位趋势图表窗口

趋势图功能

- 历史数据曲线：显示点位历史数据的变化趋势

- 时间范围选择：

  - - 6小时：最近 6 小时数据

  - - 24小时：最近 24 小时数据

  - - 7天：最近 7 天数据

  - - 30天：最近 30 天数据

- 数据聚合粒度：

  - - 1分钟：原始数据点

  - - 5分钟：每 5 分钟聚合

  - - 15分钟：每 15 分钟聚合

  - - 1小时：每小时聚合

- 参考线：

  - - 上限参考线（可配置）

  - - 下限参考线（可配置）

  - - 平均线（自动计算）

- 数据统计信息：

  - - 当前值：最新数据值

  - - 最小值：时间范围内的最小值

  - - 最大值：时间范围内的最大值

  - - 平均值：时间范围内的平均值

  - - 数据点数：采集到的数据点总数

- 自动刷新：可设置刷新间隔（秒），自动更新图表数据

- 点位类型识别：自动识别模拟量/数字量类型并适配显示

[ 截图位置：点位趋势图截图 ]

4.10 写值操作

写值功能用于向设备点位下发控制命令，修改设备状态或参数。

步骤 1：在点位列表中找到目标点位（该点位必须标记为"可写"）

步骤 2：点击"写值"按钮，弹出写值对话框

步骤 3：对话框显示设备名称、点位名称和当前值

步骤 4：输入目标值：

  - 数值类型：直接输入数字

  - 布尔类型：点击"开/关"切换

步骤 5：点击"确认写入"按钮，系统将值下发到设备

注意：写入操作将直接影响设备运行状态！请确认写入值在合理范围内，避免误操作导致设备异常。

[ 截图位置：写值对话框截图 ]

4.11 导入导出

设备配置支持导入导出功能，方便批量管理和备份：

导出设备配置

步骤 1：点击设备列表顶部的"导出"按钮

步骤 2：系统将所有设备及点位配置导出为 YAML 文件

步骤 3：浏览器自动下载导出文件

提示：导出文件包含所有设备及其点位的完整配置，可用于备份或迁移。

导入设备配置

步骤 1：点击设备列表顶部的"导入"按钮

步骤 2：选择之前导出的 YAML 文件

步骤 3：系统解析文件并显示导入确认信息（设备数量和点位数量）

步骤 4：确认无误后点击"确定"开始导入

步骤 5：导入完成后显示成功/失败统计

注意：导入时会覆盖同名设备的现有配置！请在导入前确认不会丢失重要数据。

第五章 通道管理

5.1 功能概述

通道管理模块用于配置数据上传通道，实现将采集到的设备数据转发到云端平台或第三方系统。支持 MQTT、XNC、HTTP 等上传协议。

通道管理采用左右分栏布局：左侧为通道列表，右侧为选中通道的详情和配置。

[ 截图位置：通道管理页面截图 ]

5.2 支持的协议类型

| 协议 | 说明 | 适用场景 | 默认端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | 轻量级消息队列遥测传输协议 | 物联网云平台对接 | 1883 |
| XNC | XAgent 南向通信协议 | XAgent 平台内部通信 | 自定义 |
| HTTP | HTTP RESTful API | 通用 Web API 对接 | 80/443 |

5.3 通道列表

左侧显示通道列表，包含以下信息：

- 通道 ID：通道的唯一标识

- 通道名称：显示名称

- 协议类型：MQTT / XNC / HTTP

- 在线/离线状态

- 上传速率：条/分钟

- 成功率：上传成功百分比

- 数据积压：等待上传的数据量

搜索与筛选

- 搜索框：按通道名称或 ID 搜索

- 状态筛选：全部 / 在线 / 离线

- 协议筛选：全部 / MQTT / XNC / HTTP

5.4 新增通道

点击"新增通道"按钮，弹出通道配置对话框：

步骤 1：填写基本信息

| 字段 | 说明 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 通道 ID | 通道的唯一标识 | 是 |
| 通道名称 | 显示名称 | 是 |
| 描述 | 通道描述信息 | 否 |
| 协议类型 | MQTT / XNC / HTTP | 是 |
| 启用 | 是否启用该通道 | 是 |
| 标签 | 分类标签，逗号分隔 | 否 |

步骤 2：配置协议参数

根据选择的协议类型，填写对应的配置信息：

MQTT 配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 主机地址 | MQTT Broker 地址 | mqtt.example.com |
| 端口 | MQTT 端口 | 1883 |
| 用户名 | MQTT 认证用户名 | admin |
| 密码 | MQTT 认证密码 | ****** |
| 客户端 ID | MQTT 客户端标识 | xagent_client_01 |
| 主题 | 数据发布主题 | xagent/data/upload |
| 命令主题 | 接收控制命令的主题 | xagent/command |
| QoS | 消息质量等级（0/1/2） | 1 |
| 保活时间 | 心跳保活间隔（秒） | 60 |
| 清洁会话 | 是否使用清洁会话 | 是 |

XNC 配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 本地端口 | 本地监听端口 | 8080 |
| 远程主机 | 远程服务器地址 | 10.0.0.100 |
| 远程端口 | 远程服务器端口 | 9090 |
| 重连间隔 | 断线重连间隔（秒） | 30 |
| 映射配置 | 数据映射模板（JSON 格式） | {} |

HTTP 配置

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 端点 URL | API 接口地址 | https://api.example.com/data |
| 请求方法 | GET / POST / PUT | POST |
| 请求头 | 自定义 HTTP Header（JSON 格式） | {"Content-Type": "application/json"} |
| 超时时间 | 请求超时（秒） | 30 |

步骤 3：配置上传策略

| 字段 | 说明 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 立即上传 | 每条数据立即上传 | 实时性要求高时启用 |
| 批量大小 | 批量发送的数据条数 | 100 |
| 上传间隔 | 定时批量上传间隔（秒） | 10 |
| 重试次数 | 上传失败重试次数 | 3 |
| 重试间隔 | 重试间隔时间（秒） | 5 |

步骤 4：配置适配器

- 适配器：选择标准适配器或客户自定义适配器（如 C001）

- 适配器配置：数据格式转换配置（JSON 格式）

提示：可使用"填充映射模板"按钮快速生成默认映射配置。适配器用于将采集数据转换为目标系统要求的格式。

步骤 5：点击"保存"完成通道创建

[ 截图位置：新增通道对话框截图 ]

5.5 测试连接

在通道配置对话框中点击"测试连接"按钮，系统会尝试与目标服务器建立连接：

步骤 1：填写完整的通道配置信息

步骤 2：点击"测试连接"按钮

步骤 3：系统显示"正在测试连接"提示

步骤 4：测试完成后显示结果：

  - 连接成功：绿色提示"连接成功"

  - 连接失败：红色提示"连接失败"及错误原因

5.6 重启通道

在通道详情页面点击"重启"按钮，可重新启动通道连接：

步骤 1：在通道列表中选中目标通道

步骤 2：在右侧详情页面点击"重启"按钮

步骤 3：系统断开当前连接并重新建立连接

步骤 4：观察通道状态变化，确认是否重启成功

适用场景：

- 通道异常断线

- 修改通道配置后需要生效

- 上传成功率持续偏低

5.7 通道详情

选中通道后，右侧显示通道详情页面，包含：

- 通道基本信息展示（ID、名称、协议、状态）

- 实时上传速率统计（条/分钟）

- 成功率趋势图

- 数据积压量监控

- 连接配置查看

- 上传策略配置

5.8 导入导出

通道配置支持导入导出功能，操作方式与设备管理模块类似：

- 导出：将通道配置导出为 YAML 文件

- 导入：从 YAML 文件导入通道配置

第六章 规则引擎

6.1 功能概述

规则引擎提供可视化的自动化规则编排能力，用户可通过拖拽节点的方式创建场景联动、告警规则和定时任务。规则基于条件触发，支持复杂的逻辑判断和多种执行动作。

规则引擎采用流程图编辑模式，用户将不同类型的节点拖拽到画布上，通过连线定义节点之间的执行顺序，形成完整的规则逻辑。

[ 截图位置：规则引擎主界面截图 ]

6.2 规则类型

| 规则类型 | 说明 | 触发方式 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景联动 | 设备间的自动化联动控制 | 数据变化触发 | 温度过高时开启空调 |
| 告警规则 | 条件满足时产生告警通知 | 数据越限触发 | 温度超过阈值发送告警 |
| 定时任务 | 按时间计划执行的动作 | 定时触发 | 每天 8 点开启设备 |

6.3 规则列表

规则列表页面展示所有已创建的规则：

- 规则名称和描述

- 规则类型标签（场景/告警/定时），以不同颜色区分

- 启用/禁用状态开关

- 执行次数统计

- 最后触发时间（从未触发时显示"从未触发"）

- 操作按钮：编辑、复制、启用/禁用、删除

支持按类型筛选（全部类型/场景联动/告警规则/定时任务）和关键词搜索。

[ 截图位置：规则列表截图 ]

6.4 规则编辑器

点击"新建规则"或"编辑规则"进入规则编辑器。编辑器界面分为四个区域：

顶部工具栏

- 显示当前规则的节点数量和连线数量

- 导入按钮：从文件导入规则配置

- 导出按钮：将规则导出为文件

- 清空按钮：清空画布上所有节点

- 保存按钮：保存当前规则配置

左侧节点面板

- 展示所有可拖拽的规则节点类型

- 节点按类别分组：触发器、条件、逻辑、动作、通知

- 拖拽节点到画布即可添加到规则中

中间画布

- 规则流程图编辑区域

- 支持缩放、平移操作

- 节点之间通过连线连接，定义执行顺序

右侧配置面板

- 选中节点后显示该节点的详细配置

- 未选中节点时显示节点数量统计

[ 截图位置：规则编辑器界面截图 ]

6.5 节点类型详解

🎯 数据触发器

当指定设备点位的数据发生变化时触发规则。这是场景联动和告警规则的常用起始节点。

| 配置项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 数据源设备 | 选择触发数据来源的设备 | TemperatureSensor_01 |
| 数据点位 | 选择触发条件的点位 | Temperature |
| 南向插件 | 数据来源插件 | Modbus TCP |

提示：数据触发器是规则的入口，每个规则至少需要一个触发器节点。

⏰ 定时触发器

按照设定的时间计划触发规则，适用于定时任务场景。

| 配置项 | 说明 | 可选值 |
| --- | --- | --- |
| 模式 | 触发模式 | 一次性 / 周期性 / Cron 表达式 |
| 执行频率 | 周期性模式下的频率 | 每天 / 每周 / 每月 |
| 执行时间 | 具体触发时间点 | 08:00 |
| 星期选择 | 每周模式下选择触发日期 | 周一~周日 |
| 执行日期 | 每月模式下输入日期 | 1~31 |
| Cron 表达式 | 自定义 Cron 格式 | 0 0 8 * * * |
| 生效日期范围 | 规则生效的起止日期 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |

提示：Cron 表达式格式：秒 分 时 日 月 周。例如 "0 0 8 * * *" 表示每天 8:00 执行。

⚙️ 条件判断

对数据进行条件判断，满足条件时继续执行后续节点。

| 配置项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 选择或输入要判断的字段 | value |
| 运算符 | 比较运算符 | >、<、>=、<=、==、!=、=~ |
| 比较值 | 判断的阈值或目标值 | 30 |
| 持续时间 | 条件持续多长时间才触发（秒） | 60（0 表示即时触发） |

运算符说明：

- >（大于）：字段值大于比较值时满足条件

- <（小于）：字段值小于比较值时满足条件

- >=（大于等于）：字段值大于或等于比较值时满足条件

- <=（小于等于）：字段值小于或等于比较值时满足条件

- ==（等于）：字段值等于比较值时满足条件

- !=（不等于）：字段值不等于比较值时满足条件

- =~（正则匹配）：字段值匹配正则表达式时满足条件

提示：持续时间用于避免瞬时波动误触发。例如设置持续时间为 60 秒，则条件需要持续满足 60 秒才会触发后续动作。

🔀 逻辑运算

对多个条件进行逻辑组合，实现复杂的判断逻辑。

| 逻辑运算符 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| AND（与） | 所有条件都满足时才满足 | 温度>30 且 湿度>80 |
| OR（或） | 任一条件满足即满足 | 温度>30 或 湿度>80 |
| NOT（非） | 条件不满足时才满足 | 温度<=30 |

⚡ 执行动作

规则触发后执行的具体操作，如写入设备点位值。

| 配置项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 目标设备 | 选择要操作的目标设备 | AirConditioner_01 |
| 操作类型 | 写入设定值 / 执行操作 / 写入点位 | 写入点位 |
| 写入值 | 要写入的目标值 | 1 |
| 延迟执行 | 延迟多长时间后执行（秒） | 0（立即执行） |

📢 通知告警

发送告警通知到指定渠道。

| 配置项 | 说明 | 可选值 |
| --- | --- | --- |
| 告警级别 | 告警的严重程度 | 提示 / 警告 / 错误 / 紧急 |
| 通知渠道 | 通知发送方式 | 系统通知 / 邮件 / Webhook |

提示：通知渠道的详细配置（收件人、SMTP、Webhook 等）请在告警配置页面中统一管理。

6.6 节点操作

- 添加节点：从左侧节点面板拖拽节点到画布

- 连接节点：从节点的输出端口（右侧）拖拽连线到另一节点的输入端口（左侧）

- 删除节点：选中节点后按 Delete 键或右键菜单删除

- 配置节点：点击节点，在右侧配置面板中设置参数

- 复制节点：选中节点后 Ctrl+C 复制，Ctrl+V 粘贴

- 移动节点：拖拽节点到新位置

- 缩放画布：鼠标滚轮缩放，拖拽空白区域平移

6.7 规则导入导出

规则列表顶部提供导入导出功能：

- 导出：将选中规则导出为 YAML 文件，包含规则的完整配置和图形数据

- 导入：从 YAML 文件导入规则配置，支持批量导入

提示：导入导出功能方便规则的备份、迁移和分享。

6.8 规则复制

点击规则的"复制"按钮，可快速创建一条相同配置的新规则：

步骤 1：在规则列表中找到目标规则

步骤 2：点击"复制"按钮

步骤 3：系统创建一条相同配置的新规则，名称自动添加"副本"后缀

步骤 4：点击"编辑"修改新规则的配置

提示：规则复制功能方便基于已有规则快速创建类似规则，避免重复配置。

6.9 规则启用/禁用

在规则列表中点击规则的状态开关可启用或禁用规则：

- 启用：规则开始监听触发条件，满足条件时执行

- 禁用：规则停止监听，不再触发执行

提示：临时不需要执行的规则建议禁用而非删除，方便后续重新启用。

第七章 告警配置

7.1 功能概述

告警配置模块包含告警记录管理和通知渠道配置两大功能，用于管理系统运行过程中产生的告警，并配置告警通知方式。

页面采用标签页布局，包含"告警记录"和"通知渠道"两个标签页。

[ 截图位置：告警配置页面截图 ]

7.2 告警记录

告警列表

展示所有告警记录，包含以下信息：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 告警级别 | 紧急（红色）/ 警告（橙色）/ 提示（蓝色） |
| 告警消息 | 告警的具体描述信息 |
| 告警规则 | 触发该告警的规则名称 |
| 触发时间 | 告警产生的时间 |
| 处理状态 | 未处理 / 已确认 / 已解决 / 已忽略 |

搜索与筛选

- 搜索框：按告警消息关键词搜索

- 级别筛选：全部 / 紧急 / 警告 / 提示

- 状态筛选：全部 / 未处理 / 已确认 / 已解决 / 已忽略

告警处理

对告警记录进行处理操作：

- 确认：标记告警为"已确认"，表示已知悉该告警，正在处理中

- 解决：标记告警为"已解决"，表示问题已处理完毕

- 忽略：标记告警为"已忽略"，表示该告警无需处理

- 清除已解决：批量清除所有状态为"已解决"的告警记录

告警级别说明

| 级别 | 颜色标识 | 说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急 | 红色 | 需要立即处理的严重问题 | 立即处理，可能影响系统运行 |
| 警告 | 橙色 | 需要关注的问题 | 尽快处理，避免问题恶化 |
| 提示 | 蓝色 | 一般性提示信息 | 适时处理，了解系统状态 |

[ 截图位置：告警记录列表截图 ]

7.3 通知渠道

切换到"通知渠道"标签页，配置告警通知方式。系统支持以下通知渠道：

系统通知

浏览器内的系统通知，通过浏览器推送桌面弹窗通知。

基本设置：

- 通知保留天数：超过天数的通知自动清除

- 最大通知数：超出时自动清除最早的通知

- 通知级别：选择哪些级别的告警触发通知（可多选）

通知方式：

- 桌面通知：通过浏览器推送桌面弹窗通知（需要浏览器允许通知权限）

- 提示音：收到新通知时播放提示音

免打扰模式：

- 启用后在设定时段内不发送桌面通知和提示音

- 可设置开始时间和结束时间，如 22:00 ~ 08:00

自动处理：

- 自动已读：通知发出后自动标记为已读（分钟），0 表示不自动已读

提示：首次使用桌面通知时，浏览器会请求通知权限，请点击"允许"。如浏览器已禁止通知，请在浏览器设置中手动允许。

邮件通知

通过邮件发送告警通知到指定邮箱。

| 配置项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| SMTP 服务器 | 邮件服务器地址 | smtp.gmail.com |
| 端口 | SMTP 端口 | 465（SSL）或 587（TLS） |
| 启用 TLS | 是否启用加密传输 | 是 |
| 用户名 | SMTP 认证用户名 | user@gmail.com |
| 密码 | SMTP 认证密码或应用密码 | ****** |
| 发件人地址 | 邮件发件人地址 | alert@example.com |
| 保留天数 | 告警邮件保留时间 | 30 |
| 通知上限 | 最大发送数量 | 1000 |
| 通知级别 | 触发邮件通知的告警级别 | 紧急、警告 |
| 启用 | 是否启用邮件通知 | 是 |

Webhook 通知

通过 HTTP 请求发送告警通知到第三方系统（如企业微信、钉钉、Slack 等）。

| 配置项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| URL | Webhook 接收地址 | https://hooks.example.com/alert |
| 请求方法 | HTTP 请求方法 | POST |
| 自定义请求头 | 自定义 HTTP Header（JSON 格式） | {"Authorization": "Bearer xxx"} |
| 签名密钥 | 用于验证请求来源的密钥 | your-secret-key |
| 保留天数 | 通知保留时间 | 30 |
| 通知上限 | 最大发送数量 | 1000 |
| 通知级别 | 触发 Webhook 通知的告警级别 | 紧急、警告 |
| 启用 | 是否启用 Webhook 通知 | 是 |

测试通知

每种通知渠道都提供"测试"按钮：

步骤 1：完成通知渠道的配置

步骤 2：点击"测试"按钮

步骤 3：系统发送一条测试通知

步骤 4：检查是否收到测试通知，确认渠道工作正常

提示：建议在配置完成后立即测试，确保通知渠道正常工作。

[ 截图位置：通知渠道配置截图 ]

第八章 组态编辑（SCADA）

8.1 功能概述

组态编辑模块提供拖拽式的可视化面板设计器，用户可创建工业监控画面，将设备数据与可视化组件绑定，实现实时数据展示和设备控制。

SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）即数据采集与监视控制系统，是工业自动化领域的核心应用。通过组态编辑，用户可以零代码创建专业的监控面板。

[ 截图位置：组态编辑主界面截图 ]

8.2 项目列表

进入组态编辑后，首先看到项目列表页面，展示所有已创建的组态项目：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目的显示名称 |
| 项目描述 | 项目的描述信息 |
| 项目类型 | Dashboard（监控面板）/ Graphic（图形） |
| 组件数量 | 项目中包含的组件总数 |
| 创建时间 | 项目创建的时间 |
| 操作 | 编辑、设置、删除按钮 |

无项目时显示"暂无项目，请点击右上角创建新项目"提示。

[ 截图位置：项目列表截图 ]

8.3 新建项目

点击页面右上角的"新建项目"按钮，弹出项目配置对话框：

步骤 1：输入项目名称

步骤 2：输入项目描述（可选）

步骤 3：选择项目类型：

  - Dashboard：监控面板，用于数据展示和监控

  - Graphic：图形，用于图形编辑（开发中）

步骤 4：设置画布宽度（像素），默认值根据项目类型自动填充

步骤 5：设置画布高度（像素）

步骤 6：点击"创建"按钮完成项目创建

提示：画布尺寸创建后仍可在编辑器中修改。推荐根据实际显示设备的分辨率设置画布尺寸。

8.4 编辑器界面

进入项目编辑器后，界面分为四个区域：

左侧 - 组件库（Component Palette）

- 宽度：300px

- 展示所有可拖拽的组件列表

- 组件按类别分组：仪表、图表、指示、控制、基础、布局

- 每个组件显示图标和名称

左侧 - 组件列表（Component List）

- 宽度：220px

- 显示画布上已添加的所有组件

- 显示组件名称、类型和坐标位置

- 点击组件可在画布中选中并滚动到该组件

- 悬停时显示删除按钮

中间 - 画布（Scada Canvas）

- 宽度：自适应，占据剩余空间

- 可视化编辑区域，展示组件的实际效果

- 支持缩放、平移操作

- 显示网格辅助线（可切换显示/隐藏）

右侧 - 组件配置（Component Config）

- 宽度：280px

- 选中组件时显示该组件的属性配置

- 未选中组件时显示面板设置

[ 截图位置：编辑器四栏布局截图 ]

8.5 组件库

组件库按类别分组展示所有可用组件：

仪表类

- 仪表盘：圆形仪表，显示数值范围，支持绑定点位实时显示数据

图表类

- 折线图：显示数据趋势曲线，支持绑定点位显示历史数据

- 柱状图：显示数据柱状对比

指示类

- 指示灯：根据点位状态显示不同颜色（开/关状态）

控制类

- 开关：控制设备开关状态，点击切换开/关

- 滑块：拖动调节数值大小

- 按钮：触发设备操作命令，点击弹出确认对话框

基础类

- 文本：显示静态文本或绑定点位显示动态文本

- 图片：显示静态图片

布局类

- 容器：用于组件分组和布局管理

[ 截图位置：组件库截图 ]

8.6 画布操作

添加组件

步骤 1：在左侧组件库中找到目标组件

步骤 2：按住鼠标左键拖拽组件到画布

步骤 3：松开鼠标，组件添加到画布中心位置

提示：多个组件粘贴时自动偏移 20px 避免重叠。

选择组件

- 单击组件：选中单个组件，显示实线边框

- 拖拽框选：在空白区域拖拽，框选多个组件，显示虚线边框

- 按住 Shift 点击：多选组件

移动组件

- 拖拽组件到新位置

- 使用键盘方向键微调位置（编辑模式且鼠标在画布上）

调整大小

- 拖拽组件边缘或角点调整大小

- 在右侧配置面板输入精确宽高值

删除组件

- 选中组件后按 Delete 键

- 右键菜单选择"删除"

- 在组件列表中点击删除按钮

8.7 右键菜单

在画布上选中组件后右键，弹出操作菜单：

| 菜单项 | 功能说明 | 快捷键 |
| --- | --- | --- |
| 复制 | 复制选中组件到剪贴板 | Ctrl+C |
| 粘贴 | 从剪贴板粘贴组件 | Ctrl+V |
| 锁定 | 锁定组件位置防止误操作 | — |
| 解锁 | 解锁已锁定的组件 | — |
| 删除 | 删除选中组件 | Delete |
| 置顶 | 将组件置于最上层 | — |
| 置底 | 将组件置于最下层 | — |

提示：在画布空白区域右键可执行粘贴操作。剪贴板为空时粘贴菜单项显示为不可用。

8.8 快捷键

以下快捷键仅在编辑模式且鼠标在画布上时生效：

| 快捷键 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+C | 复制选中组件 | 复制到剪贴板 |
| Ctrl+V | 粘贴组件 | 从剪贴板粘贴 |
| Ctrl+D | 快速复制 | 复制并粘贴，自动偏移 20px |
| Delete | 删除选中组件 | 删除前不弹出确认 |
| 方向键 | 移动选中组件 | 每次移动 1px |
| Ctrl+Z | 撤销 | 撤销上一步操作 |
| Ctrl+Y | 重做 | 重做已撤销的操作 |
| Esc | 关闭菜单/取消选择 | 关闭右键菜单或取消选中 |

注意：快捷键仅在编辑模式（非预览模式）且鼠标光标在画布区域内时生效。如果鼠标在左侧面板或右侧面板上，快捷键不会触发。

8.9 组件配置

选中组件后，右侧面板显示该组件的配置项：

基本信息

- 名称：组件名称。默认名称显示翻译文本（如"仪表盘"），自定义修改后显示自定义文本

- 宽度：组件宽度（像素），可直接输入数值

- 高度：组件高度（像素），可直接输入数值

点位绑定

- 设备：下拉选择绑定的设备

- 点位：选择设备后，下拉选择该设备的点位

- 解除绑定：取消当前点位绑定

提示：绑定点位后，组件将实时显示该点位的数据或响应其状态变化。例如仪表盘显示点位当前值，指示灯根据点位布尔值切换颜色。

组件专属配置

不同组件类型有专属的配置项：

- 仪表盘：最小值、最大值、单位

- 图表：时间范围、线条颜色

- 指示灯：开启颜色、关闭颜色

[ 截图位置：组件配置面板截图 ]

8.10 组件列表

左侧组件列表显示画布上所有组件的清单：

- 组件名称：默认名称显示翻译文本，自定义名称显示原文

- 组件类型：组件的类别

- 坐标位置：组件在画布上的 X、Y 坐标

- 点击组件：在画布中选中该组件并平滑滚动到该组件位置

- 悬停删除按钮：鼠标悬停在组件项上时显示删除图标，点击可删除组件

- 当前选中高亮：当前在画布中选中的组件在列表中高亮显示

提示：组件列表为空时显示"暂无组件，请从左侧拖入"提示。当画布上有大量组件时，组件列表是快速定位和管理组件的有效方式。

8.11 面板设置

未选中任何组件时，右侧面板显示面板设置：

面板信息

- 面板名称

- 组件数量

- 画布尺寸（宽 × 高）

画布尺寸

- 画布宽度：可修改画布宽度

- 画布高度：可修改画布高度

- 网格大小：选择网格间距（小/中/大/超宽）

画布样式

- 背景类型：选择颜色或图片

- 背景颜色：选择画布背景颜色（颜色类型时）

- 背景图片：上传/更换/移除背景图片（图片类型时）

提示：切换背景类型时，系统会自动清除另一种类型的设置。例如从颜色切换到图片时，颜色设置会被清除。

8.12 画布工具栏

画布顶部工具栏提供以下功能：

| 按钮 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 返回列表 | 返回项目列表页面 |
| 预览 | 进入预览模式，隐藏编辑辅助线和网格 |
| 全屏 | 全屏显示画布 |
| 导出 | 将面板导出为文件 |
| 发布 | 发布面板，其他用户可见 |
| 保存 | 保存当前编辑内容 |
| 放大 (+) | 放大画布缩放比例 |
| 缩小 (-) | 缩小画布缩放比例 |
| 重置缩放 | 恢复 100% 缩放比例 |
| 显示网格 | 切换网格显示/隐藏 |
| 设置背景图 | 快速设置画布背景图 |
| 快捷键 | 查看快捷键说明 |

8.13 组件操作（预览模式）

在预览模式下，部分组件支持交互操作：

- 开关：点击切换开/关状态，操作前弹出确认对话框

- 按钮：点击执行预设的操作命令，操作前弹出确认对话框

- 滑块：拖动调节数值，操作前弹出确认对话框

注意：所有控制操作都会弹出确认对话框，请确认操作后再执行。操作命令下发后将写入绑定的设备点位。

8.14 发布面板

编辑完成后，可发布面板供其他用户查看：

步骤 1：点击工具栏的"发布"按钮

步骤 2：系统弹出确认对话框："确定要发布当前面板吗？发布后其他用户将可以看到此面板。"

步骤 3：点击"确定"确认发布

步骤 4：发布成功后显示"面板已发布成功！"提示

提示：发布后面板对其他用户可见。如需修改，请重新编辑并再次发布。

第九章 系统设置

9.1 功能概述

系统设置模块提供系统配置、日志查看、配置备份恢复、用户管理和权限管理等功能，是系统管理员进行系统维护和管理的主要入口。

页面采用标签页布局，包含以下标签页：

- 通用：系统基本运行参数配置

- 日志：系统运行日志查看

- 备份：配置备份和恢复管理

- 用户：用户账号管理

- 权限：角色权限矩阵配置

[ 截图位置：系统设置页面截图 ]

9.2 通用设置

系统基本运行参数配置：

| 配置项 | 说明 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 日志级别 | 设置系统日志输出级别 | info |
| 数据保留天数 | 设置采集数据的保留时间 | 30 |
| 最大连接数 | 系统允许的最大并发连接数 | 100 |
| 超时时间 | 请求超时时间（秒） | 30 |

步骤 1：修改需要调整的配置项

步骤 2：点击"保存配置"按钮

步骤 3：系统显示"配置已保存"提示

9.3 日志查看

查看系统运行日志，帮助排查问题和监控系统状态：

- 按日志级别筛选：全部 / 信息 / 警告 / 错误

- 实时刷新日志列表

- 下载日志文件到本地

9.4 配置管理（备份）

导出配置

将当前系统配置导出为备份文件：

步骤 1：切换到"备份"标签页

步骤 2：点击"导出配置"按钮

步骤 3：浏览器自动下载备份文件

提示：建议定期导出配置备份，以防数据丢失。

导入配置

从备份文件恢复系统配置：

步骤 1：点击"导入配置"按钮

步骤 2：选择之前导出的备份文件

步骤 3：系统弹出确认对话框，提示"导入配置将覆盖当前配置，是否继续？"

步骤 4：确认后执行导入操作

注意：导入配置将覆盖当前所有配置，请谨慎操作！建议在导入前先导出当前配置作为备份。

备份列表

显示系统自动创建的备份文件列表：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件名 | 备份文件的名称 |
| 大小 | 备份文件的大小 |
| 创建时间 | 备份文件的创建时间 |
| 操作 | 恢复、下载、删除按钮 |

- 最新标记：标识最新的备份文件

- 恢复：从备份恢复系统配置（需要确认）

- 下载：下载备份文件到本地

- 删除：删除备份文件（需要确认）

下载最新备份

一键下载最新的系统备份文件。

立即创建

手动触发系统创建新的备份。

9.5 用户管理

用户列表

管理系统用户账号：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户名 | 登录账号 |
| 显示名称 | 用户显示名称 |
| 角色 | 用户分配的角色 |
| 状态 | 活跃 / 禁用 / 锁定 |
| 最后登录 | 最后登录时间 |
| 操作 | 编辑、改密、删除按钮 |

添加用户

步骤 1：点击"添加用户"按钮

步骤 2：填写用户信息：

  - 用户名：登录账号（必填）

  - 密码：登录密码（必填）

  - 显示名称：用户显示名称（必填）

  - 邮箱：用户邮箱地址（可选）

  - 角色：分配用户角色（下拉选择）

步骤 3：点击"保存"完成用户创建

编辑用户

可修改用户的显示名称、邮箱和角色分配。

修改密码

为用户设置新密码：

步骤 1：点击用户操作列的"改密"按钮

步骤 2：输入新密码

步骤 3：点击"确定"完成密码修改

提示：密码修改后，用户使用新密码登录。请妥善保管密码。

删除用户

删除用户账号：

步骤 1：点击用户操作列的"删除"按钮

步骤 2：确认删除

注意：删除用户后该用户无法登录系统。请确认该用户不再需要使用系统后再删除。

9.6 角色管理

角色列表

管理系统角色：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色名称 | 角色的显示名称 |
| 描述 | 角色描述信息 |
| 类型 | 系统（内置）/ 自定义 |
| 操作 | 编辑、删除按钮 |

注意：系统内置角色无法删除。

添加角色

步骤 1：点击"添加角色"按钮

步骤 2：填写角色信息：

  - 角色标识：角色的唯一标识，仅允许英文（必填）

  - 显示名称：角色的显示名称（必填）

  - 描述：角色描述信息（可选）

步骤 3：点击"保存"完成角色创建

编辑角色

可修改角色的显示名称和描述。

删除角色

删除自定义角色。删除前需确认该角色下没有关联用户。

9.7 权限矩阵

配置角色的功能权限，实现细粒度的访问控制：

步骤 1：切换到"权限"标签页

步骤 2：从下拉菜单选择要配置的角色

步骤 3：权限表格展示该角色的当前权限配置：

  - 行表示资源（监控面板、设备管理、规则引擎等）

  - 列表示操作（查看、创建、编辑、删除）

  - 勾选框表示是否允许该操作

步骤 4：勾选或取消勾选设置权限

步骤 5：使用"全选"或"清空"快速设置所有权限

步骤 6：点击"保存"更新权限配置

资源列表

| 资源 | 说明 |
| --- | --- |
| 监控面板 | 查看系统监控数据 |
| 设备管理 | 管理接入设备 |
| 规则引擎 | 管理自动化规则 |
| 告警配置 | 管理告警和通知 |
| 组态面板 | 管理可视化面板 |
| 系统设置 | 管理系统配置 |
| 用户管理 | 管理用户账号 |
| 日志查看 | 查看系统日志 |
| 配置管理 | 备份和恢复配置 |
| 控制命令 | 发送设备控制命令 |

[ 截图位置：权限矩阵配置截图 ]

第十章 常见问题与故障排查

10.1 登录相关

Q: 忘记密码怎么办？

A: 请联系系统管理员重置密码。管理员可在"系统设置 > 用户管理"中为用户修改密码。

Q: 登录后自动跳转回登录页？

A: 可能是会话已过期或权限不足。请尝试以下操作：

- 重新登录

- 清除浏览器缓存和 Cookie 后重新登录

- 如问题持续存在，请联系管理员检查账号权限

Q: 某些菜单项看不到？

A: 当前用户可能没有该模块的查看权限。请联系管理员在"系统设置 > 权限矩阵"中配置相应权限。

10.2 设备连接相关

Q: 设备显示离线状态？

A: 请按以下步骤排查：

步骤 1：检查设备电源和网络连接是否正常

步骤 2：检查设备 IP 地址和端口配置是否正确

步骤 3：使用 ping 命令测试设备网络可达性

步骤 4：检查防火墙是否放行了通信端口

步骤 5：点击"热重载"按钮重新连接设备

Q: Modbus 设备连接失败？

A: 请确认：

- 从站 ID 与设备实际地址一致

- 端口号正确（Modbus TCP 默认 502）

- 设备支持 Modbus TCP 协议

- 网络连接正常，无中间设备阻断

Q: KNX 设备连接数满？

A: KNX 网关有连接数限制，建议：

- 使用"自动模式"连接，系统自动选择最优连接方式

- 如遇连接数满问题，请在设备配置中选择"路由模式"

- 减少同时连接的数量，合并数据采集任务

Q: BACnet 设备搜索不到？

A: 请确认：

- 本地 IP 配置正确，与设备在同一网段

- BACnet 端口（47808）未被防火墙阻止

- 设备 ID 不与其他设备冲突

10.3 数据上传相关

Q: 通道显示离线？

A: 请按以下步骤排查：

步骤 1：检查通道配置的主机地址和端口是否正确

步骤 2：检查网络连接是否正常

步骤 3：检查目标服务器是否正常运行

步骤 4：MQTT 通道请确认 Broker 是否可访问

步骤 5：点击"重启"按钮重新建立连接

Q: 数据上传成功率低？

A: 可能原因：

- 网络不稳定，导致上传超时

- 目标服务器响应慢或处理能力不足

- 数据量过大，超过通道处理能力

建议：

- 增加重试次数

- 调整上传间隔

- 检查目标服务器状态

Q: 数据积压量大？

A: 数据积压表示采集到的数据未能及时上传：

- 检查通道是否在线

- 检查目标服务器是否正常接收

- 增加上传频率或批量大小

- 检查网络带宽是否充足

10.4 规则引擎相关

Q: 规则不触发？

A: 请检查：

- 规则是否已启用

- 触发器配置是否正确（设备、点位是否存在）

- 条件判断的阈值是否合理

- 数据源设备是否在线且有数据上报

- 节点连线是否正确（从输出端口连到输入端口）

Q: 定时任务不执行？

A: 请确认：

- 规则已启用

- 定时触发器配置的时间是否正确

- 系统时间是否准确

- 生效日期范围是否包含当前时间

Q: 规则执行结果不符合预期？

A: 建议：

- 检查条件判断的运算符和比较值

- 检查逻辑运算的组合是否正确

- 检查执行动作的目标设备和写入值

- 查看规则的执行次数和最后触发时间，确认规则是否被触发

10.5 告警通知相关

Q: 收不到桌面通知？

A: 请检查：

- 浏览器是否允许了通知权限

- 系统通知是否已启用

- 是否处于免打扰时段

- 告警级别是否在通知级别范围内

解决方法：

- 在浏览器设置中允许该网站的通知权限

- 点击"测试"按钮验证通知是否工作

Q: 邮件通知发送失败？

A: 请确认：

- SMTP 服务器地址和端口正确

- 用户名和密码正确

- 发件人地址格式正确

- SMTP 服务器是否支持 TLS（如启用）

- 点击"测试"按钮验证配置

Q: Webhook 通知未收到？

A: 请检查：

- Webhook URL 是否正确

- 目标服务是否正常运行

- 请求方法和请求头是否正确

- 签名密钥是否匹配

- 点击"测试"按钮验证

10.6 组态编辑相关

Q: 组件拖拽到画布后看不到？

A: 可能原因：

- 组件位置超出画布可视区域，使用组件列表点击定位

- 组件被其他组件遮挡，使用右键菜单"置顶"

- 组件尺寸过小，在配置面板调整宽高

Q: 快捷键不生效？

A: 快捷键仅在以下条件同时满足时生效：

- 处于编辑模式（非预览模式）

- 鼠标光标在画布区域内

提示：如果鼠标在左侧面板或右侧面板上，快捷键不会触发。请将鼠标移动到画布区域后再使用快捷键。

Q: 点位绑定后组件不显示数据？

A: 请检查：

- 绑定的设备是否在线

- 绑定的点位是否有数据

- 组件类型是否支持该点位数据类型

- 仪表盘等组件的数值范围设置是否合理

Q: 组件位置移动不流畅？

A: 可能原因：

- 浏览器性能问题，尝试刷新页面

- 画布上组件数量过多，考虑拆分面板

- 浏览器缩放比例不是 100%，调整为 100%

10.7 系统性能相关

Q: 系统响应变慢？

A: 建议：

- 检查服务器 CPU 和内存使用情况

- 减少同时采集的点位数量

- 增加数据采集间隔

- 清理过期数据（调整数据保留天数）

- 检查是否有异常设备频繁断连重连

Q: 磁盘空间不足？

A: 请：

- 减少数据保留天数

- 清理旧的配置备份文件

- 检查日志文件大小，调整日志级别

- 导出并归档历史数据后删除

附录

A. 术语表

| 术语 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition | 数据采集与监视控制系统 |
| Modbus | Modbus Protocol | 工业通信协议，支持 TCP 和 RTU 两种传输方式 |
| KNX | Konnex | 楼宇自动化领域的标准通信协议 |
| BACnet | Building Automation and Control Networks | 楼宇自控网络数据通信协议 |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 轻量级消息传输协议，适用于物联网场景 |
| 点位 | Data Point / Tag | 设备上的数据采集点或控制点 |
| 组态 | Configuration | 通过可视化方式配置监控画面的过程 |
| 规则引擎 | Rule Engine | 基于条件触发执行自动化动作的系统 |
| Webhook | Webhook | 通过 HTTP 回调实现事件通知的机制 |
| Cron | Cron | Unix/Linux 系统中的定时任务调度表达式 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制 |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | 简单邮件传输协议 |
| QoS | Quality of Service | 消息服务质量等级（MQTT） |
| DPT | Datapoint Type | KNX 数据类型标准 |
| PLC | Programmable Logic Controller | 可编程逻辑控制器 |
| HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning | 暖通空调系统 |

B. 快捷键参考

以下为系统中常用的快捷键汇总：

通用快捷键

| 快捷键 | 功能 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+C | 复制 | 规则引擎、组态编辑 |
| Ctrl+V | 粘贴 | 规则引擎、组态编辑 |
| Ctrl+Z | 撤销 | 规则引擎、组态编辑 |
| Ctrl+Y | 重做 | 规则引擎、组态编辑 |
| Delete | 删除 | 规则引擎、组态编辑 |
| Esc | 取消/关闭 | 全局 |

组态编辑快捷键

| 快捷键 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+D | 快速复制 | 复制并粘贴，自动偏移 20px |
| 方向键 | 移动组件 | 每次移动 1px |
| Shift + 点击 | 多选组件 | 逐个添加选中 |
| 拖拽框选 | 框选组件 | 在空白区域拖拽 |

提示：组态编辑快捷键仅在编辑模式且鼠标在画布上时生效。

C. 支持的协议数据类型

Modbus 数据类型

| 数据类型 | 说明 | 寄存器数量 |
| --- | --- | --- |
| uint16 | 无符号 16 位整数 | 1 |
| int16 | 有符号 16 位整数 | 1 |
| uint32 | 无符号 32 位整数 | 2 |
| int32 | 有符号 32 位整数 | 2 |
| float32 | 32 位浮点数 | 2 |
| float32_swap | 32 位浮点数（字序交换） | 2 |
| float64 | 64 位浮点数 | 4 |
| uint64 | 无符号 64 位整数 | 4 |
| int64 | 有符号 64 位整数 | 4 |
| bool | 布尔值 | 1 |
| string | 字符串 | 可变 |

KNX 数据类型

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| switch | 开关 |
| bool | 布尔值 |
| binary | 二进制 |
| percent | 百分比 |
| brightness | 亮度 |
| dimming | 调光 |
| blinds | 窗帘/百叶窗 |
| temperature | 温度 |
| humidity | 湿度 |
| co2 | CO2 浓度 |
| voltage | 电压 |
| current | 电流 |
| power | 功率 |
| energy | 能量 |
| color_rgb | RGB 颜色 |
| scene | 场景 |
| float | 浮点数 |
| string | 字符串 |

BACnet 对象类型

| 对象类型 | 说明 |
| --- | --- |
| analogInput | 模拟输入 |
| analogOutput | 模拟输出 |
| analogValue | 模拟值 |
| binaryInput | 二进制输入 |
| binaryOutput | 二进制输出 |
| binaryValue | 二进制值 |
| multiStateInput | 多状态输入 |
| multiStateOutput | 多状态输出 |
| multiStateValue | 多状态值 |

D. 技术支持

如遇到本手册未涵盖的问题，请联系技术支持团队获取帮助。

© 2026 XAgent Team - IoT 网关控制台 v1.0

京ICP备XXXXXXXX号